## Вычитание изображений (детектор движения)

Задача:Создайте простейший детектор движения, вычитая два последовательных кадра.

Решение:

import cv2

# Загружаем видеофайл video.mp4

cap = cv2.VideoCapture('video.mp4')

# Читаем два последовательных кадра из видеофайла

_, frame1 = cap.read()

_, frame2 = cap.read()

# Начало бесконечного цикла обработки кадров

while True:

# Вычисляем разницу между двумя кадрами (абсолютную разницу)

diff = cv2.absdiff(frame1, frame2)

# Преобразуем изображение разницы в черно-белое (серое)

gray_diff = cv2.cvtColor(diff, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Применяем пороговую фильтрацию для получения бинарного изображения

_, thresh = cv2.threshold(gray_diff, 25, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# Находим контуры на бинарном изображении

contours, _ = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# Проходим по всем найденным контурам

for contour in contours:

# Оставляем только крупные контуры (площадью больше 500 пикселей)

if cv2.contourArea(contour) > 500:

# Получаем координаты и размеры прямоугольника, охватывающего контур

x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)

# Рисуем зеленый прямоугольник вокруг области движения

cv2.rectangle(frame1, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)

# Показываем текущий кадр с обнаруженными движениями

cv2.imshow('Motion Detection', frame1)

# Текущий кадр становится предыдущим, а затем считываем новый кадр

frame1 = frame2

ret, frame2 = cap.read()

# Если закончился видеофайл или нажата клавиша q, останавливаемся

if not ret or cv2.waitKey(1) == ord('q'):

break

# Освобождаем захваченный видеопоток и закрываем окна

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Задача 6: Робастный детектор движения с устранением ложных срабатываний

Представьте, что вы создаёте систему видеонаблюдения для охранной компании. Основная задача системы — надёжно обнаруживать движения в охраняемой зоне и предупреждать оператора о подозрительном перемещении объектов. Проблема в том, что классический метод вычитания кадров нередко подвержен ложным срабатываниям из-за посторонних факторов: бликов света, дождя, снега, листьев деревьев и прочих незначительных изменений фона.

📋 Задание:

Напишите программу на Python, которая реализует усовершенствованный детектор движения, устойчивый к внешним воздействиям и минимальным изменениям фона. Программа должна:

- 📈 Обработать видеопоток и непрерывно сравнивать текущий кадр с опорным.

- 🌪 Исключить незначительные изменения фона (например, колебание деревьев, ветер, дождь).

- 🔍 Выявить существенные перемещения объектов (людей, автомобилей и т.д.) и выделить их области на кадре.

- 🎯 Реализовать адаптивное обновление опорного кадра, чтобы реагировать на длительные изменения фона.

- 📊 Визуализировать результат: выделять контуры перемещающихся объектов и отображать их на кадре.

🎯 Требования:

- Программа должна игнорировать мельчайшие изменения фона (колебания растений, отражения и тени).

- Должна выделять настоящие движущиеся объекты и передавать сигнал тревоги, если обнаружено существенное движение.

- Должна обладать хорошей производительностью для работы в реальном времени.

📌 Подсказки:

- Используйте метод Gaussian Background Subtraction (метод гауссова выравнивания фона), чтобы отделять настоящий движущийся объект от незначительных изменений фона.

- Библиотека OpenCV предлагает готовые методы для работы с Gaussian Mixure Models (например, cv2.createBackgroundSubtractorMOG2()).

- Продумайте сценарий, при котором опорный кадр периодически обновляется, чтобы следить за изменениями освещённости и фона.

- Помните, что в реальных условиях возможны сложности с погодой, светом и камерами низкого качества.

## MatchTemplate

Задача: Найдите шаблон (logo) на большом изображении.

Решение:

import cv2

import numpy as np

# Загружаем большое изображение и логотип

large_image = cv2.imread('large_image.png')

logo = cv2.imread('small_logo.png')

# Метод сопоставления (TM_CCOEFF_NORMED дает хорошие результаты)

method = cv2.TM_CCOEFF_NORMED

# Проводим сопоставление шаблона

result = cv2.matchTemplate(large_image, logo, method)

# Находим максимальное значение сопоставления

min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(result)

# Верхний левый угол найденного шаблона

top_left = max_loc

# Размеры логотипа

logo_height, logo_width = logo.shape[:2]

# Нижний правый угол найденного шаблона

bottom_right = (top_left[0] + logo_width, top_left[1] + logo_height)

# Рисуем рамку вокруг найденного шаблона

cv2.rectangle(large_image, top_left, bottom_right, (0, 255, 0), 2)

# Показываем результат

cv2.imshow('Logo Found', large_image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

Задача 7: Поиск логотипа на упаковке продукта

Представьте, что вы работаете в отделе технического контроля производителя пищевых продуктов. Ваша задача — проверить правильность нанесения фирменного логотипа на упаковку товара. Компания выпускает несколько десятков наименований товаров, и логотип должен присутствовать на каждой коробке в строго отведённом месте.

📋 Задание:

Напишите программу на Python, которая:

- 📸 Загружает изображение упаковки продукта и образец логотипа.

- 🔍 Находит точное местоположение логотипа на упаковке с помощью функции matchTemplate() из библиотеки OpenCV.

- 🖌️ Визуализирует найденное местоположение логотипа, выделяя его рамкой.

- 📊 Определяет, насколько точно нанесён логотип, сравнивая ожидаемое и фактическое местоположение.

- 🚫 Сообщает ошибку, если логотип отсутствует или неправильно позиционирован.

📌 Оптимизация и улучшения:

- Преобразование в оттенки серого: Преобразуем изображения в оттенки серого, чтобы сократить вычислительные затраты.

- Для большей надежности можно добавить проверку качества совпадения (например, сравнивать значение max_val с порогом).

- Учесть различные повороты и масштабы логотипа, если логотип может находиться под углом или отличаться по размерам.

## Детектор углов Харриса

Задача:Найдите углы на шахматной доске с помощью детектора Харриса.

Решение:

import cv2

import numpy as np

# Загружаем изображение шахматной доски

chessboard = cv2.imread('chessboard.jpg')

gray = cv2.cvtColor(chessboard, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Применяем детектор углов Харриса

corners = cv2.cornerHarris(gray, blockSize=2, ksize=3, k=0.04)

# Раскрашиваем обнаруженные углы красным

chessboard[corners > 0.01 * corners.max()] = [0, 0, 255]

  corners > 0.01 * corners.max() — тут производится сравнение каждого элемента массива corners (массив значений, содержащих величину углов) с пороговым значением, равным 1% от максимального значения углов (corners.max()). Те элементы, величина которых превышает этот порог, считаются достоверными углами.

  chessboard[] = [0, 0, 255] — элементы массива chessboard, соответствующие местам, где найдены углы, окрашиваются в красный цвет (код цвета BGR: [0, 0, 255]).

# Показываем результат

cv2.imshow('Corners Detected', chessboard)

cv2.waitKey(0)

🎯 Задача 8: Автономный квадрокоптер для осмотра строительных объектов

Представьте, что вы инженеры-разработчики, создающие систему автономного осмотра фасадов зданий с помощью квадрокоптера. Вашему квадрокоптеру необходимо ориентироваться на местности, выделяя особые реперные точки на фасадах домов, чтобы точно следовать маршруту осмотра. Эти реперные точки — угловые соединения окон, карниза крыши, декоративных элементов.

📋 Задание:

Напишите программу, которая:

- 📸 Загружает изображение фасада здания.

- 🔍 Использует детектор углов Харриса для поиска важных угловых точек на здании.

- 🖌️ Выделяет найденные угловые точки и сортирует их по высоте (от нижней к верхней точке здания).

- 📌 Создаёт путеводную нить (маршрут) для квадрокоптера, соединяя угловые точки прямыми линиями.

- 📊 Выводит изображение с проложенным маршрутом и показывает список угловых точек.

📌 Подсказки:

- Используйте метод cv2.cornerHarris() для поиска угловых точек.

- Примените дополнительное выделение особо ярких углов, используя пороговую обработку (cv2.threshold()).

- Фильтруйте точки, чтобы избавиться от мелких помех и выделить только важные для маршрута угловые точки.

- Для прокладывания маршрута соедините точки линиями, двигаясь снизу вверх.

- Визуализируйте маршрут с помощью функции cv2.line() и нанесите метки на угловые точки с помощью cv2.drawMarker().